МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра деталей машин и прикладной механики

С.Ю. РЕШЕТОВ, Г.А. КЛЕЩАРЕВА, В.М. КУШНАРЕНКО

КИНЕМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ

СИЛОВОГО ПРИВОДА

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  ПО  КУРСОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ

ДЛЯ  СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Рекомендовано к изданию редакционно-издательским советом

государственного образовательного учреждения

высшего профессионального образования

«Оренбургский государственный университет»

Оренбург 2005

ББК  34.447я7

Р47

УДК 621.81(07)

Рецензент

кандидат технических наук, доцент Чирков Ю.А.

Решетов С.Ю., Клещарева Г.А., Кушнаренко В.М.

Р47 Кинематический расчет силового привода: Методические указания по курсовому проектированию для студентов инженерно-технических специальностей. – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2005. – 29 с.

Методические указания предназначены  студентам инженерно-технических специальностей ГОУ ОГУ для выполнения кинематического и энергетического расчетов силового привода в курсовых  проектах, курсовых и расчетно-графических работах.

ББК  34.445 я73

 Решетов С.Ю., 2005

 Клещарева Г.А., 2005

 Кушнаренко В.М., 2005

 ГОУ ОГУ, 2005

Содержание

с.

Введение	4

1 Исходные данные для расчета	4

2 Описание структурных схем приводов	4

3 Задачи кинематического расчета	8

4 Последовательность выполнения кинематического расчета	8

4.1 Выбор и проверка электродвигателя	8

4.2 Определение общего передаточного числа привода и разбивка его между отдельными ступенями	15

4.3 Определение  частот вращения и  угловых скоростей валов	19

4.4 Определение мощностей и вращающих моментов на валах привода	19

5  Пример кинематического расчета привода общего назначения	21

5.1 Выбор и проверка электродвигателя	22

5.2 Определение общего передаточного числа и разбивка его между ступенями	23

5.3 Определяем частоты вращения валов привода	23

5.4 Определяем угловые скорости валов привода	23

5.5 Определяем мощности на валах привода	24

5.6 Определяем вращающие моменты на валах привода	24

6  Пример кинематического расчета привода цепного транспортера	25

6.1 Выбор и проверка электродвигателя	26

6.2 Определение общего передаточного числа и разбивка его между ступенями	27

6.3 Определение частот вращения валов привода	28

6.4 Определение угловых скоростей валов привода	28

6.5 Определение мощностей на валах привода	28

6.6 Определение вращающих моментов на валах привода	28

Список использованных источников	29

# Введение

Кинематический расчет силового привода выполняется студентами в процессе изучения таких дисциплин, как «Прикладная механика», «Детали машин», «Детали машин и основы конструирования», «Основы конструирования машин», а также других родственных дисциплин при выполнении расчетно-графических работ и курсовых проектов.

В настоящих методических указаниях даны рекомендации, справочный материал и примеры кинематического расчета типовых приводов.

Условные обозначения величин приняты в соответствии с рекомендациями ISO R31 и государственных стандартов. При этом использована международная система (SI) единиц величин, а внесистемная единица частоты вращения (мин-1) применяется лишь дополнительно к единице угловой скорости (рад/с).

Данные указания должны способствовать ускорению разработки и оформления кинематических расчетов, а также их унификации.

# 1 Исходные данные для расчета

Исходными данными для выполнения кинематического расчета и курсового проекта (курсовой работы) в целом могут служить:

- структурная схема привода;

- окружная (тяговая) сила Fто, Н    и скорость  движения   Vто, м/с тягового органа или вращающий момент Трв, Н∙м на приводном валу рабочего органа (вала) машинного агрегата и угловая скорость ωрв, рад/с этого вала;

- диаметр барабана или звездочки D, м;

- график или режим нагрузки;

- вид движения передач (реверсивное или нереверсивное);

- срок службы привода Lh, час;

- серийность выпуска приводов.

# 2 Описание структурных схем приводов

Каждый структурный элемент привода на кинематической схеме имеет свое индивидуальное обозначение.

Для примера на рисунках 1 и  2 приведены кинематические схемы типовых приводов, которые в своей структуре имеют: электродвигатель 1; муфту (упругую компенсирующую) 2; редукторы 3: двухступенчатый цилиндро-червячный 3* и одноступенчатый конический 3**; внешние передачи 4: зубчатую 4*, клиноременную 4**, цепную 4***; приводной вал рабочего органа 5 машинного агрегата: приводную звездочку 5* цепного конвейера и приводной барабан 5** ленточного транспортера.

4*             5*

1     2       3*

М

М

Рисунок 1 − Кинематическая схема привода цепного транспортера

5**

1      4**              3**                                 4***

М

Рисунок 2 −  Кинематическая схема привода ленточного      транспортера

Для рассматриваемых приводов рекомендуется выбирать трехфазные асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором серии АИР выполненные по ТУ 16−525.564−84, имеющие простую конструкцию, небольшую стоимость и достаточно высокую надежность. Эти двигатели характеризуются номинальной мощностью Рэд, кВт, синхронной и асинхронной частотами вращения ротора nс, мин-1 и nэд, мин-1, кратностью максимального и номинального вращающих моментов Тmax/Тном.

Синхронная частота вращения ротора (вала) электродвигателя:

nс=60⋅fp,

где  f – промышленная частота тока, Гц;

p – число пар полюсов электродвигателя.

Значения nc в зависимости от  p  при  f =50 Гц  приведены в таблице 1.

Таблица 1 −  Синхронная частота вращения вала электродвигателя nc

| р | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nс, мин-1 | 3000 | 1500 | 1000 | 750 | 600 | 500 500 50 |

Как видно из вышеприведенной таблицы, с увеличением p уменьшается частота вращения электродвигателя.

Поскольку двигатели с большим числом пар полюсов имеют большие  габариты, то тихоходные электродвигатели (nс=750 мин-1  и менее) в  рассчитываемых приводах  рекомендуется применять ограниченно.

В расчетах следует использовать асинхронную (фактическую) частоту вращения вала электродвигателя:

nэд = nс·(1−s),

где s = (2÷10) %  − электромагнитное скольжение электродвигателя.

Тогда   nэд = (0,90...0,98)· nс .

Эта величина обычно и  указывается в справочных таблицах.

Технические характеристики трехфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором приведены в таблице 4.

Двигатели имеют определенное условное обозначение, причем структура этого обозначения следующая:

1       2      3       4       5      6       7      8       9   ,

где    1   −  условное обозначение  серии  (АИР);

- 3      4   − высота оси вращения (три или две цифры);

5     − установочный размер по длине станины (S, M или L);

6  − длина сердечника статора А или В (может и не указываться);

7   −  число полюсов статора: 2, 4, 6, 8, 10, 12;

8      9    − климатическое исполнение и категория размещения по

ГОСТ 15150.

Кроме того, форма исполнения и способ установки электродвигателей  единой серии (общего назначения) обозначаются следующим образом:

IМ 1081 − электродвигатели горизонтальные со станиной на лапах;

IM 2081 − электродвигатели горизонтальные на лапах и с фланцем на щите;

IМ  3081 − электродвигатели со станиной без лап и с фланцем на щите.

Пример условного обозначения трехфазного асинхронного короткозамкнутого закрытого обдуваемого двигателя единой серии АИР горизонтального  с  чугунной станиной на лапах, с высотой оси вращения 100 мм, с установочным размером по длине станины L, четырехполюсного, климатического  исполнения У,  категории размещения 3 по ГОСТ 15150.

Двигатель исполнения IM 1081 АИР100L4У3 ТУ16−525.564−84.

В качестве муфт, служащих для соединения валов, в приводах рекомендуется использовать следующие:

-без указания типа; изображение их на схеме   в соответствие с рисунком 3-а;

-эластичные (упругие компенсирующие), например, муфты упругие втулочно-пальцевые по ГОСТ 21424, муфты упругие со звездочкой по ГОСТ14084, муфты упругие с торообразной оболочкой по ГОСТ20884 и др. ; изображение их на схеме   в соответствие с рисунком 3-б;

-глухие (жесткие), например муфты втулочные ГОСТ24246 или фланцевые по ГОСТ 20761; изображение их на схеме   в соответствие с рисунком 3-в;

а)                            б)                              в)                              г)

Рисунок 3 − Обозначение основных типов муфт на кинематических схемах:

а) без указания типа; б) упругой компенсирующей;

в) жесткой глухой;  г) жесткой компенсирующей.

-жесткие компенсирующие, например муфты зубчатые по ГОСТ 5006 или цепные по ГОСТ20742;  изображение их на схеме   в соответствие с рисунком 3-г.

Одним из основных узлов привода является редуктор − механизм, состоящий из одной или нескольких ступеней-передач (зубчатых, червячных и т.п.), смонтированных в едином закрытом корпусе и служащих для понижения угловой скорости и соответственно увеличения вращающего момента от входного (быстроходного) вала к выходному (тихоходному) валу.

С типами и конструкцией редукторов, назначением и конструкцией всех их деталей, а также с определением основных параметров зацепления следует ознакомиться по работам [1, 2, 3, 4]. Кроме того, с элементами кинематических схем и основными правилами оформления этих схем можно ознакомиться по работе [5].

# 3 Задачи кинематического расчета

3.1  Подобрать электродвигатель.

3.2 Определить значение общего передаточного числа привода и разбить его между ступенями.

3.3  Определить угловые скорости (частоты вращения) валов.

3.4  Определить мощность и вращающий момент на каждом валу.

# 4 Последовательность выполнения кинематического расчета

Перед выполнением кинематического расчета необходимо пронумеровать римскими цифрами валы привода (см. пример выполнения кинематического расчета, техническое задание).

### 4.1 Выбор и проверка электродвигателя

Электродвигатель  следует выбирать по требуемой  мощности    Pэдтр, Вт  и  требуемому  диапазону  возможных   частот  вращения его вала Dnэд, мин -1 .

Требуемая мощность электродвигателя:

Pэдтр=РрвηО ,

где   Ррв − мощность на валу рабочего органа конвейера, Bт;

ηО − общий коэффициент полезного  действия (КПД) привода.

Мощность Ррв можно  определить по следующим  формулам:

Ррв= Fто·Vто  или   Ррв=Трв·ωрв.

Общий КПД привода равен произведению частных КПД составляющих привода:

ηО=Πmj=1ηj.

Ориентировочные значения КПД передач различных типов, муфт и пары подшипников качения и скольжения приведены в таблице 2.

Таблица 2 − Значение КПД механических передач, муфт,

подшипников качения и скольжения

| Тип передачи | Закрытая |  | Открытая |
| --- | --- | --- | --- |
| Зубчатая цилиндрическая | 0,96÷0,98 |  | 0,93÷0,95 |
| Зубчатая коническая | 0,95÷0,97 |  | 0,92÷0,94 |
| Червячная, при числе заходов червяка z1 = 1 z1 = 2 z1 = 3 z1 = 4 | 0,65÷0,70 0,70÷0,75 0,80÷0,85 0,85÷0,90 |  | 0,50÷0,60 0,60÷0,70 − − |
| Цепная передача | 0,95÷0,97 |  | 0,90÷0,93 |
| Ременная передача | − |  | 0,94÷0,96 |
| Муфта |  | 0,98÷1,00 |  |
| Одна пара подшипников качения |  | 0,99÷0,995 |  |
| Одна пара подшипников скольжения |  | 0,98÷0,99 |  |
| Примечания Примечание 1− Значения КПД передач указан с учетом потерь в опорах. Примечание 2 − Значения КПД червячной передачи на этапе кинематического расчета рекомендуется принимать в пределах 0,70÷0,80. Примечание 3 − Значения КПД муфт в расчетах принимать равным 1,0. |  |  |  |

Требуемая частота вращения вала электродвигателя находится из следующего диапазона частот вращения:

Dnэд=nрв⋅DuΣ,

где nрв – частота вращения рабочего вала привода:

nрв=30⋅ωрвπ , мин-1,

здесь ωрв – угловая скорость рабочего (приводного) вала привода, которая либо указана в задании на курсовой проект, либо определяется по формуле:

ωрв=2⋅VтоD;

DuΣ– диапазон возможных передаточных чисел   привода:

DuΣ=Du1⋅Du2⋅Du3⋅...,

здесь Du1,Du2,Du3... – диапазоны рекомендуемых передаточных чисел отдельных ступеней (передач) привода, которые определяются по таблице 3 для отдельных передач и по таблице 8 для многоступенчатых редукторов.

Таблица  3 –  Рекомендуемые значения  передаточных чисел передач

| Виды передач | Значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | минимальные | максимальные | предельные |
| Зубчатая цилиндрическая закрытая | 2 | 6,3 | 12,5 |
| Зубчатая коническая закрытая | 2 | 4 | 6,3 |
| Червячная закрытая | 10 | 40 | 80 |
| Зубчатая цилиндрическая открытая | 3 | 7 | 15÷20 |
| Цепная | 2 | 6 | 8 |
| Ременная | 2 | 5 | 6 |

Пo найденным значениям Pэдтр и Dnэд выбрать необходимый типоразмер электродвигателя руководствуясь нижеследующим.

По параметру Pэдтр, установленному расчетом, выбирают номинальную мощность электродвигателя по таблице  4, соблюдая условие:

Рном≥Рэдтр,

где Рном – номинальная мощность двигателя, кВт.

Допускается перегрузка электродвигателя по мощности, но не более чем на 5%.

Выбранному по мощности электродвигателю обычно соответствуют четыре варианта  синхронной   частоты  вращения (nс) вала двигателя:

nс = 750 мин-1; nс = 1000 мин-1; nс = 1500 мин-1  и nс = 3000 мин-1 (см.               таблицу 4).

Несколько вариантов синхронной (асинхронной) частоты вращения вала двигателя nс (nэд)  могут быть в пределах  расчетного диапазона частоты вращения вала двигателя. Для оптимального выбора варианта nс (nэд) необходимо помнить, что с увеличением nс (nэд) растет общее передаточное число привода, хотя при этом габариты и масса приводного двигателя становятся меньше (в соответствие с таблицами 5 и 6), т.к. уменьшается число пар полюсов, и наоборот. Поэтому при разбивке  общего  передаточного числа по ступеням передачи желательно, чтобы выбранное значение nс (nэд) должно обеспечить средние величины частных рекомендуемых передаточных чисел отдельных ступеней привода (в соответствии с таблицей 3), т.е. nэд≈nрв⋅uΣср=nрв⋅u1ср⋅u2ср⋅u3ср⋅..., (здесь u1ср,u2ср,u3ср и т.д. – средние значения передаточных чисел передач привода из рекомендуемого диапазона, согласно таблицы 3).

Таблица  4  – Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые, серии АИР. Технические данные

| Мощность Рэд, кВт | nс = 3000 мин-1 |  |  | nс = 1500 мин-1 |  |  | nс = 1000 мин-1 |  |  | nс = 750 мин-1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип двигателя | nэд, мин-1 | TmaxTном | Тип двигателя | nэд, мин-1 | TmaxTном | Тип двигателя | nэд, мин-1 | TmaxTном | Тип двигателя | nэд, мин-1 | TmaxTном |
| 0,25 0,37 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3,0 4,0 5,5 7,5 11,0 15,0 18,5 22,0 30,0 | АИР56В2 АИР63А2 АИР63В2 АИР71А2 АИР71В2 АИР80А2 АИР80В2 АИР90L2 АИР100S2 АИР100L2 АИР112М2 АИР132М2 АИР160S2 АИР160М2 АИР180S2 АИР180М2 | 2770 2750 2740 2840 2810 2850 2850 2840 2860 2880 2900 2900 2940 2940 2945 2945 | 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 2,8 2,8 2,2 2,2 2,5 2,5 | АИР63А4 АИР63В4 АИР71А4 АИР71В4 АИР80А4 АИР80В4 АИР90L4 АИР100S4 АИР100L4 АИР112М4 АИР132S4 АИР132М4 АИР160S4 АИР160М4 АИР180S4 АИР180М4 | 1380 1365 1390 1390 1420 1415 1425 1435 1430 1445 1455 1460 1465 1465 1470 1470 | 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,4 2,4 2,4 2,2 3,0 3,0 2,3 2,3 2,3 2,3 | АИР63В6 АИР71А6 АИР71В6 АИР80А6 АИР80В6 АИР90L6 АИР100L6 АИР112МА6 АИР112МВ6 АИР132S6 АИР132М6 АИР160S6 АИР160М6 АИР180М6 АИР200М6 АИР200L6 | 890 910 900 915 920 935 950 955 950 965 970 975 975 975 975 980 | 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 2,4 2,4 | АИР71В8 АИР80А8 АИР80В8 АИР90LA8 АИР90LВ8 АИР100L8 АИР112МА8 АИР112МВ8 АИР132S8 АИР132М8 АИР160S8 АИР160М8 АИР180М8 АИР200М8 АИР200L8 АИР225М8 | 680 675 700 700 700 700 700 700 720 720 730 730 730 735 730 735 | 1,7 1,7 1,7 1,7 1,9 1,9 2,2 2,2 2,6 2,6 2,2 2,2 2,0 2,2 2,0 2,1 |

11

12

Таблица  5  – Двигатели АИР исполнения 1М1081. Основные размеры

| Тип двигателя | Число полюсов | Габаритные размеры,мм |  |  | Установочные и присоединительные размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | H | D | l | l1 | l2 | d | d1 | b | b1 | h | h1 | h2 | h3 |  |
| АИР56 | 2,4 | 194 | 152 | 128 | 23 | 71 | 36 | 11 | 6 | 4 | 90 | 56 | 4 | 12,8 | 7 | - |
| АИР63 | 2,4,6 | 216 | 164 | 138 | 30 | 80 | 40 | 14 |  | 5 | 100 | 63 | 5 | 16,3 | 8 | 6,3 |
| АИР71 | 2,4,6,8 | 285 | 201 | 170 | 40 | 90 | 45 | 19 | 7 | 6 6 | 112 | 71 | 6 6 | 21,5 | 9 | 15,1 |
| АИР80A |  | 300 | 218 | 186 | 50 | 100 | 50 | 22 | 10 10 |  | 125 | 80 |  | 24,5 | 10 | 17,5 |
| AИР80B |  | 320 | 218 |  |  | 100 | 50 | 22 |  |  | 125 | 90 |  | 24,5 | 10 | 20 |
| AИР90L |  | 350 | 243 | 208 |  | 125 | 56 | 24 |  |  | 140 | 90 |  | 27 | 11 | 28,7 |
| AИР100S |  | 365 | 265 | 235 | 60 | 112 | 63 | 28 | 12 | 8 | 160 | 100 | 8 | 31 | 12 | 36 |
| AИР100L |  | 395 | 280 |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |
| AИР112M |  | 452 | 310 | 260 | 80 |  | 70 | 32 |  |  | 190 | 112 |  | 35 |  | 56 |
| AИР132S |  | 480 | 350 | 302 |  |  | 89 | 38 |  | 10 | 216 | 132 |  | 41 | 13 | 71 |
| AИР132M |  | 530 |  |  |  | 178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |
| AИР160S | 2 | 624 | 430 | 358 | 110 |  | 108 | 42 | 15 | 12 | 254 | 160 |  | 45 | 18 | 130 |
|  | 4,6,8 |  |  |  |  |  |  | 48 |  | 14 |  |  | 9 | 51,5 |  | 135 |
| AИР160M | 2 | 667 |  |  |  | 210 |  | 42 |  | 12 |  |  | 8 | 45 |  | 145 |
|  | 4,6,8 |  |  |  |  |  |  | 48 |  | 14 |  |  | 9 | 51,5 |  | 160 |
| AИР180S | 2 | 682 | 470 | 410 | 110 | 203 | 121 | 48 |  | 14 | 279 | 180 | 9 | 51,5 | 20 | 165 |
|  | 4,6,8 |  |  |  |  |  |  | 55 |  | 16 |  |  | 10 | 59 |  | 175 |
| AИР180M | 2 | 702 |  |  |  | 241 |  | 48 |  | 14 |  |  | 9 | 51,5 |  | 185 |
|  | 4,6,8 |  |  |  |  |  |  | 55 |  | 16 |  |  | 10 | 59 |  | 195 |

Таблица 6      –  Двигатели АИР исполнения 1М3081. Основные размеры

| Тип двигателя | Число полюсов | Габаритные размеры, мм |  |  | Установочные и присоединительные размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | H | D | l | l1 | l2 | d | d1 | d2 | d3 | b | h1 | h2 |  |
| AИР63 | 2,4,6 | 216 | 101 | 160 | 30 | 3,5 | 10 | 14 | 130 | 10 | 130 | 5 | 5 | 16,3 | 6,3 |
| AИР71 | 2,4,6,8 | 285 | 130 | 200 | 40 | 3,5 | 10 | 19 | 165 | 12 | 130 | 6 | 6 | 21,5 | 15,7 |
| AИР80A |  | 300 | 138 |  | 50 |  |  | 22 |  |  |  |  |  | 24,5 | 18,3 |
| AИР80B |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,3 |
| AИР90L |  | 360 | 153 | 250 |  | 4 | 12 | 24 | 215 | 15 | 180 | 8 | 7 | 27 | 30 |
| AИР100S |  | 365 | 168 |  | 60 |  | 14 | 28 |  |  |  |  |  | 31 | 37 |
| AИР100L |  | 395 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,8 |
| AИР112M |  | 452 | 198 | 300 | 80 |  | 16 | 32 | 265 |  | 230 | 10 | 8 | 35 | 58 |
| AИР132S |  | 480 | 218 | 350 |  | 5 | 18 | 38 | 300 | 19 | 250 |  |  | 41 | 82 |
| AИР132M |  | 520 |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  | 12 |  | 45 | 97 |
| AИР160М | 2 | 667 | 270 |  | 110 |  | 15 | 42 |  |  |  | 12 |  | 45 | 145 |
|  | 4,6,8 |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  | 14 | 9 | 51,6 | 160 |
| AИР160S | 2 | 624 |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  | 12 | 8 | 45 | 130 |
|  | 4,6,8 |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  | 14 | 9 | 51,5 | 135 |
| АИР180S | 2 | 662 | 290 | 400 |  |  | 18 | 48 | 350 |  | 300 | 14 | 9 | 51,5 | 170 |
|  | 4,6,8 |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  | 16 | 10 | 59 | 180 |
| АИР180М | 2 | 702 |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  | 14 | 9 | 51,5 | 190 |
|  | 4,6,8 |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  | 16 | 10 | 59 | 200 |

13

Примечание: c = l2 – l1

Рисунок 4 − Электродвигатели исполнений:

а) 1М1081;

б) 1М3081

l

l2

l1

l0 = l1 +4d1

L

А

А

d k6

b

h2

h1

А-А

b0 = b1 + 5d1

d1

D

h3

h

H

а)

d k6

b

h2

h1

А-А

l2

L

l

l1

d3

А

А

D

c

22 030'

45 0

H

4

d1

8 отв.

d2

4 отв.

d2

б)

b1

Если в структурной схеме привода имеется коническая передача, но отсутствует  червячная,  то  выбирают  двигатель  с  наименьшим   значением nс (nэд). Если в структурной схеме привода отсутствует червячная и коническая передачи, то выбирают двигатель со средним значением nс (nэд). При наличии в структурной схеме привода червячной передачи выбирают двигатель с максимальным значением nс (nэд).

Частота вращения  рабочего вала nрв влияет на общее передаточное число uΣ  привода − с увеличением nрв. уменьшается uΣ и наоборот. Значение uΣ должно обеспечить рациональную разбивку общего передаточного числа между ступенями привода (без максимальных значений частных передаточных чисел).

По результатам анализа диапазона частоты вращения вала двигателя, структурной схемы привода и частоты вращения рабочего вала по таблице 4 выбирают окончательный вариант синхронной частоты вращения.

Характеристики выбранного электродвигателя  сводят в таблицу 7.

Таблица 7   −   Технические характеристики электродвигателя

| Тип двигателя | Исполне-ние | Число пар полюсов | Мощность, Рэд, кВт | Частота вращения nэд, мин-1 | ТmaxТном | Диаметр вала d, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

В зависимости от структурной схемы проектируемого привода уточняют  исполнение электродвигателя, определяют размеры  и выполняют его эскиз в двух проекциях с простановкой габаритных, установочных и присоединительных размеров (рисунок  4).

### 4.2 Определение общего передаточного числа привода и разбивка его между отдельными ступенями

Общее  необходимое передаточное число привода при известных характеристиках электродвигателя:

uΣ=nэдnрв.

От правильности разбивки общего передаточного числа между ступенями зависят конструкция и габариты редуктора, удобство компоновки деталей в корпусе, степень использования материала деталей и способ смазки зацепления.

С другой стороны, для приводов общего назначения общее передаточное число можно выразить формулой:

uΣ=uред⋅uоп,

где uред – передаточное число редуктора;

uоп – передаточное число открытой передачи (ременной, цепной, зубчатой цилиндрической или конической и т.п.).

Предварительно назначают передаточное число открытой передачи:

- для ременных и цепных передач:  uоп=2÷4;

- для зубчатой передачи: uоп =4÷6.

После этого определяют предварительное передаточное число редуктора (одноступенчатого или двухступенчатого):

uред=uΣuоп.

Передаточное число двухступенчатого редуктора равно:

uред=uБ⋅uТ.

Разбивку uред между быстроходной uБ  и тихоходной uТ  ступенями редуктора проводят  в соответствии с рекомендациями, приведенными в таблице  8.

Расчетное значение передаточного числа каждой ступени uБ и uТ округляют до стандартного: 1,00; 1,12; 1,25; 1,40; 1,60; 1,80; 2,00; 2,24; 2,50; 2,80; 3,15; 3,55; 4,00; 4,50; 5,00; 5,60; 6,30; 7,10; 8,00; 9,00; 10,0; 11,2; 12,5;14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,4; 25,0; 28,0; 31,5; 35,5; 40,0; 45,0; 50,0; 63,0; 80,0.

Предпочтительно применение передаточного числа одной ступени для цилиндрической пары не более 6,3, конической не более 4,0, червячной не более 40 (в соответствии с таблицей 3).

Рекомендуемые значения стандартных передаточных чисел и их сочетаний для некоторых типов редукторов представлены в таблице 9.

Далее рассчитывают передаточное число редуктора со стандартными передаточными числами ступеней:

uредст=uБ.ст.⋅uТ.ст.,

и определяют с точностью до 0,01 передаточное число открытой передачи:

uоп=uΣuредст .

Фактическое (расчетное) передаточное число:

- для привода, состоящего из   двухступенчатого редуктора и открытой  передачи:

uΣф=uБ.ст.⋅uТ.ст.⋅uоп;

- для привода, состоящего только из двухступенчатого редуктора:

uΣф=uБ.ст.⋅uТ.ст. ;

- для привода, состоящего из   одноступенчатого редуктора и открытой  передачи:

uΣф=uредст⋅uоп.

Фактическое передаточное число привода не должно отличаться от необходимого передаточного числа более, чем на 3 % согласно формуле:

ΔuΣ=uΣф−uΣuΣ⋅100%.

Таблица 8 −  Рекомендации по разбивке передаточных чисел редукторов по ступеням

| № п/п | Тип редуктора |  | Рекомендуемый диапазон передаточных чисел редукторов | Передаточные числа ступеней |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | быстро-ходной uБ | проме-жуточной uПр | тихо-ходной uТ |
| 1 | Цилиндри-ческий двухступенчатый | по развернутой схеме | 12,5÷25 | uред0,54 | – | uред0,46 |
| 2 |  | по соосной схеме с передачами внешнего зацепления | 12,5÷22,4 | uред0,9 | – | 0,9⋅uред |
| 3 |  | по соосной схеме с внутренним зацеплением в тихоходной ступени | I2,5÷20 | 2⋅3uред | – | 0,5⋅uред0,67 |
| 4 | Цилиндрический трехступенчатый |  | 31,5÷160 | uред0,4 | uред0,33 | uред0,27 |
| 5 | Коническо-цилинд-рический | двухступен-чатый | 12,5÷20 | 3uред0,63 | – | 0,63⋅uред0,67 |
| 6 |  | трех-ступенчатый | 31,5÷125 | uред0,41,75 | 1,4⋅uред0,3 | 1,25⋅uред0,3 |
| 7 | Цилиндро - червячный |  | 31,5÷125 | uред0,2 | – | uред0,8 |
| 8 | Червячно- цилиндрический или червячно-конический при uред=50÷150 |  | 50÷150 | uред4,0 | – | 4,0 |
| 9 |  |  | 150÷400 | uред6,3 | – | 6,3 |

Таблица 9 −  Рекомендуемые передаточные числа редукторов и их отдельных ступеней, uред

| 1 Редукторы червячные одноступенчатые по ГОСТ 2144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-й ряд предпочтительный | 10 | 12,5 |  |  | 16 |  | 20 |  | 25 | 31,5 |  |  | 40 |  |  | 50 |
| 2-й ряд | 11,2 | 14 |  |  | 18 |  | 22,4 |  | 28 | 35,5 |  |  | 45 |  |  | 56 |
| 2 Редуктор одноступенчатый конический по ГОСТ 12289 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-й ряд предпочтительный | 2,0 |  |  |  | 2,5 |  |  |  | 3,15 |  |  |  | 4,0 |  |  |  |
| 2-й ряд | 2,24 |  |  |  | 2,80 |  |  |  | 3,55 |  |  |  | 4,50 |  |  |  |
| 3 Редуктор цилиндрический одноступенчатый по ГОСТ 2185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-й ряд предпочтительный ряд | 2,0 |  | 2,5 |  |  | 3,15 |  |  | 4,0 |  |  | 5,0 |  |  | 6,3 |  |
| 2-й ряд | 2,24 |  | 2,8 |  |  | 3,55 |  |  | 4,5 |  |  | 5,6 |  |  | 7,1 |  |
| 4 Двухступенчатые цилиндрические редукторы по развернутой схеме и двухступенчатые цилиндрические соосные редукторы с осями валов, расположенными в вертикальной плоскости uред =uБ×uТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-й ряд предпочтительный | 5=2,5×2,0 |  |  | 8=3,15×2,5 |  |  |  | 12,5=4×3,15 |  |  | 20=5×4 |  |  | 31,5=6,3×5 |  |  |
| 2-й ряд | 5,6=2,8×2,0 7,1=3,15×2,24 |  |  | 9=3,55×2,5 11,2=4×2,8 |  |  |  | 14=4,5×3,15 18=5×3,55 |  |  | 22,4=5,6×4 28=6,3×4,5 |  |  | 35,5=7,1×5 |  |  |
| 3-й ряд | 6,3=2,8×2,24 |  |  | 10=3,55×2,8 |  |  |  | 16=4,5×3,55 |  |  | 25=5,6×4,5 |  |  | 40=7,1×5,6 |  |  |
| 5 Двухступенчатые цилиндрические соосные редукторы с осями валов, расположенными в горизонтальной плоскости uред =uБ×uТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-й ряд предпочтительный | 5=2,0×2,5 |  |  | 8=2,5×3,15 |  |  |  | 12,5=3,15×4 |  |  | 20=4×5 |  |  | 31,5=5×6,3 |  |  |
| 2-й ряд | 5,6=2,0×2,8 7,1=2,24×3,15 |  |  | 9=3,55×2,5 11,2=2,8×4 |  |  |  | 14=3,15×4,5 18=3,55×5 |  |  | 22,4=4×5,6 28=4,5×6,3 |  |  | 35,5=5×7,1 |  |  |
| 3-й ряд | 6,3=2,24×2,8 |  |  | 10=2,8×3,55 |  |  |  | 16=3,55×4,5 |  |  | 25=4,5×5,6 |  |  | 40=5,6×7,1 |  |  |

### 4.3 Определение  частот вращения и  угловых скоростей валов

Частота вращения (мин-1) первого вала привода равна частоте вращения вала электродвигателя:

nI= nэд;

частоты вращения последующих валов привода равны:

nII= nI /uI, II,

здесь  uI, II −  передаточное число передачи, находящейся между I  и II валами привода;	………;

частота вращения любого k+1 – го вала:

nk+1=nkuk,k+1  ( k =1, 2, 3,…,m),

здесь k − порядковый номер вала.

Угловая скорость (рад/с) любого вала привода определяется зависимостью:

ωk=π⋅nk30.

### 4.4 Определение мощностей и вращающих моментов на валах привода

Мощность (Вт)  на первом валу привода равна требуемой мощности электродвигателя:

PI=Pэдтр.

Мощность на каждом последующем валу:

Pk+1=Pk·ηk,

где    Pk - мощность на k -ом валу;

ηk- частный КПД элемента привода, передающего и  преобразующего движение между k – м  и  k +1 – м валами.

Вращающий момент (Н∙м) на k -м валу:

Tk=Pkωk.

Результаты кинематического расчета привода занести в таблицу 10, данные которой использовать в дальнейшем при расчете передач, валов, соединений, муфт и т.д.

Таблица 10 − Результаты кинематического расчета привода

| Валы привода | Величины |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ω, рад/с | n, мин-1 | P, Вт | T, Н·м |
| I | ωI | nI | PI | ТI |
| II | ωII | nII | PII | ТII |
| III | ωIII | nIII | PIII | ТIII |
| IV (рабочий вал) | ωIV(ωрв) | nIV(nрв) | PIV (Pрв) | ТIV(Tрв) |
| V (рабочий вал) | ωV(ωрв) | nV(nрв) | PV (Pрв) | ТV(Tрв) |
| Примечание − В зависимости от структуры кинематической схемы привода рабочими валами могут быть как IV так и V валы привода |  |  |  |  |

При этом должны соблюдаться следующие правила:

nI=nэд;   PI=Pэдтр;  PIV(PV)=Pрв;

nI≥nII≥nIII≥nIV≥nV;   nIV(nV)≈nрв;

PI≥PII≥PIII≥PIV≥PV;   PIV(PV)≈Pрв;

TI≤TII≤TIII≤TIV≤TV;  TIV(TV)≈Tрв.

nI=nII (nIII=nIV или  nIV=nV) в том случае, когда между I и II (III и  IV или IV и V) валами поставлена муфта.

# 5  Пример кинематического расчета привода общего назначения

Требуется рассчитать привод общего назначения по кинематической схеме представленной на рисунке 5.

5

2

1

I       II        III                    IV

3

1

4

М

Рисунок 5 − Кинематическая схема привода общего назначения

Данный привод может быть использован в машинах  и механизмах общемашиностроительного назначения. Привод состоит из электродвигателя 1, открытой клиноременной передачи 2 и одноступенчатого конического редуктора 3. Рабочий вал электродвигателя соединяется с входным валом редуктора при помощи открытой клиноременной передачи. Выходной вал редуктора соединяется с рабочим валом привода 5 при помощи упругой компенсирующей муфты 4.

Редуктор одноступенчатый с   прямозубой конической передачей. Зубчатые колеса смазываются окунанием в масляную ванну (картерная смазка).

Римскими цифрами обозначены порядковые номера валов привода (включая вал электродвигателя) от приводного двигателя до рабочего вала.

Исходные данные для расчета:

- вращающий момент Трв  на рабочем  валу привода, Нм – 600;

- угловая скорость рв  рабочего вала привода, рад/c – 10,00;

- режим работы – 0;

- срок службы Lh  , час – 12000.

### 5.1 Выбор и проверка электродвигателя

    - Требуемая мощность электродвигателя

Pэдтр=Ррвη0,

где Ррв  мощность на выходном валу редуктора:

Ррв=Трв⋅ωрв=600  10,0 = 6000 Вт;

ηО общий коэффициент полезного действия  (КПД) привода:

ηО=ηкрп⋅ηкпр⋅ηм⋅ηпп,

здесь ηкрп=0,95  КПД клиноременной передачи между электродвигателем и коническим редуктором с учетом потерь в опорах (см. таблицу 2);

ηкпр=0,96  КПД конической передачи редуктора (с учетом  потерь в опорах) (см. таблицу 2);

ηм=1,0  КПД упругой компенсирующей муфты между редуктором и приводным валом  (см. таблицу 2);

ηпп=0,993  КПД пары подшипников качения на рабочем валу привода (КПД передач указаны с учетом потерь в подшипниках, согласно примечания к таблице 2); тогда:

ηО=0,95⋅0,96⋅1,0⋅0,993=0,9056.

Тогда Рэдтр=60000,9056=6625,32 Вт.

5.1.2 Требуемая частота вращения электродвигателя

Находится из следующего диапазона частот вращения

Dnэд=nрв⋅DuΣ,

где nрв – частота вращения рабочего вала привода:

nрв=30⋅ωрвπ=30⋅10,03,14=95,54 мин-1;

DuΣ – диапазон возможных передаточных чисел   привода:

DuΣ=Duкрп⋅Duкпр,

здесь Duкрп=2÷5 – диапазон возможных передаточных чисел открытой клиноременной передачи  (см. таблицу 3);

Duкпр=2÷4 – диапазон возможных передаточных чисел конической передачи редуктора (см. таблицу 3);

тогда: DuΣ=(2÷5)⋅(2÷4)=(2⋅2)÷(5⋅4)=4÷20.

Отсюда:

Dnэд=95,54⋅(4÷20)=(95,54⋅4)÷(95,54⋅20)=382,1÷1910,83 мин-1.

    - Выбор электродвигателя

Исходя из полученных выше данных, выбираем электродвигатель переменного тока с короткозамкнутым ротором серии АИР по ТУ16-525.564-84 согласно таблиц 4, 5 и рисунка 4 с техническими характеристиками, представленными в таблице 11.

Таблица 11 – Технические характеристики выбранного электродвигателя

| Тип двигателя | Исполне- ние | Число пар полюсов | Мощность Рэд, кВт | Частота вращения nэд, мин-1 | ТmaxТном | Диаметр вала d, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АИР132М6УЗ | 1М1081 | 3 | 7,5 | 970 | 2,5 | 38 |

### 5.2 Определение общего передаточного числа и разбивка его между ступенями

5.2.1 Общее передаточное число привода

uΣ=nэдnРрв=97095,54=10,15.

5.2.2 Производим разбивку общего передаточного числа по ступеням привода

Примем передаточное число конической передачи редуктора uкпр=4,0 (см. рекомендации на с.16–18). Тогда передаточное число открытой клиноременной передачи равно:

uкрп=uΣuкпр=10,154,0=2,54.

### 5.3 Определяем частоты вращения валов привода

nI=nэд=970мин−1;nII=nIuкрп=9702,54=381,88мин−1;nIII=nIIuкпр=381,884,0=95,47мин−1;nIV=nIII=95,47мин−1≈nрв=95,54мин−1.

### 5.4 Определяем угловые скорости валов привода

ωI=π⋅nI30=3,14⋅97030=101,58радc;ωII=π⋅nII30=3,14⋅381,8830=39,99радc;

ωIII=π⋅nIII30=3,14⋅95,4730=9,99радc;ωIV=π⋅nIV30=3,14⋅95,4730=9,99радc≈ωрв=10,0радc.

### 5.5 Определяем мощности на валах привода

РI=Pэдтр=6625,32Вт;РII=РI⋅ηкрп=6625,32⋅0,95=6294,05Вт;РIII=РII⋅ηкпр=6294,05⋅0,96=6042,29Вт;РIV=РIII⋅ηм⋅ηпп=6042,29⋅1,0⋅0,993=6000Вт=Ррв=6000Вт.

### 5.6 Определяем вращающие моменты на валах привода

TI=PIωI=6625,32101,58=65,22Н⋅м;TII=PIIωII=6294,0539,99=157,39Н⋅м;TIII=PIIIωIII=6042,299,99=604,83Н⋅м;TIV=PIVωIV=60009,99=600,6Н⋅м≈Tрв=600Н⋅м.

Таблица 12 − Результаты кинематического расчета привода

| Валы привода | В е л и ч и н ы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Частота вращения ni, мин-1 | Угловая скорость ωi, рад/с | Мощность Pi, Вт | Вращающий момент Ti, Нм |
| I | 970 | 101,58 | 6625,32 | 65,22 |
| II | 381,88 | 39,99 | 6294,05 | 157,39 |
| III | 95,47 | 9,99 | 6042,29 | 604,83 |
| IV | 95,47 | 9,99 | 6000 | 600,6 |

# 6  Пример кинематического расчета привода цепного транспортера

4

I           II           III            IV               V

5

1         2       3

М

Рисунок 6 − Кинематическая схема привода цепного транспортера

Данный привод используется  в цепном транспортере для перемещения штучных или сыпучих грузов. Привод состоит из электродвигателя 1, двухступенчатого цилиндро-червячного  редуктора 3 и открытой зубчатой цилиндрической передачи 4. Вал электродвигателя I соединяется с входным валом редуктора II при помощи упругой компенсирующей муфты 2. Выходной вал редуктора IV соединяется с рабочим валом V цепного транспортера 5 при помощи открытой зубчатой цилиндрической передачи 4. Ведомое колесо открытой зубчатой цилиндрической передачи 4 насажено на приводной барабан цепного транспортера.

Редуктор двухступенчатый, цилиндро-червячный с вертикальным тихоходным валом и с  цилиндрической косозубой быстроходной передачей. Зубчатые колеса смазываются окунанием в общую масляную ванну (картерная смазка).

Исходные данные для расчета:

- вращающий момент на рабочем  валу привода Т рв , Нм – 750;

- угловая скорость рабочего вала привода  рв , рад/c – 2,00;

- режим работы – 0;

- срок службы Lh  , час – 20000.

### 6.1 Выбор и проверка электродвигателя

6.1.1Требуемая мощность электродвигателя

Pэдтр=Ррвη0,

где Ррв  мощность на рабочем валу привода:

Ррв=Трв⋅ωрв =750  2,00 = 1500 Вт;

ηО общий коэффициент полезного действия  (КПД) привода:

ηО=ηм⋅ηБ⋅ηТ⋅ηцоп⋅ηпп,

здесь ηм=1  КПД муфты привода (см.  таблицу 2);

ηБ=0,97 КПД быстроходной цилиндрической косозубой передачи редуктора (см. таблицу 2);

ηТ=0,8  КПД тихоходной червячной передачи редуктора

(см. таблицу 2);

ηцоп=0,94 КПД открытой  цилиндрической передачи между редуктором и приводной   звездочкой конвейера (см. таблицу 2);

ηпп=0,99 КПД пары подшипников качения на рабочем валу привода (КПД передач указаны с учетом потерь в подшипниках, согласно примечания к таблице 2); тогда:

ηО=1⋅0,97⋅0,8⋅0,94⋅0,99=0,72215.

Тогда Рэдтр=15000,72215=2077,14 Вт.

6.1.2 Требуемая частота вращения электродвигателя

Находится из следующего диапазона частот вращения

Dnэд=nрв⋅DuΣ,

где nрв – частота вращения рабочего вала привода:

nрв=30⋅ωрвπ=30⋅2,003,14=19,1 мин-1;

DuΣ– диапазон возможных передаточных чисел   привода:

DuΣ=Duред⋅Duцоп,

здесь Duред=31,5÷125  диапазон возможных передаточных чисел цилиндро-червячного редуктора  (см.  таблицу 8);

Duцоп=3÷7 диапазон возможных передаточных чисел открытой цилиндрической передачи  (см. таблицу 3);

тогда:DuΣ=(31,5÷125)⋅(3÷7)=(31,5⋅3)÷(125⋅7)=94,5÷875.

Отсюда:Dnэд=19,1⋅(94,5÷875)=(19,1⋅94,5)÷(19,1⋅875)=180÷16713 мин-1.

6.1.3 Выбор электродвигателя

Исходя из полученных выше данных, выбираем электродвигатель переменного  тока с короткозамкнутым  ротором  единой   серии АИР по ТУ 16-525.564-84 согласно таблиц 4, 5 и рисунка 4 с техническими характеристиками, представленными в таблице 13.

Таблица 13 – Технические характеристики выбранного электродвигателя

| Тип двигателя | Исполне-ние | Число пар полюсов | Мощность, Рэд, кВт | Частота вращения nэд, мин-1 | ТmaxТном | Диаметр вала d, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АИР80В2УЗ | 1М1081 | 1 | 2,2 | 2880 | 2,6 | 22 |

### 6.2 Определение общего передаточного числа и разбивка его между ступенями

6.2.1 Общее передаточное число привода

uΣ=nэдnрв=288019,1=150,79.

6.2.2 Производим разбивку общего передаточного числа по ступеням привода

Примем передаточное число открытой цилиндрической зубчатой передачиuцоп=4 (см. с.16). Тогда передаточное число цилиндро-червячного редуктора  будет равно:

uред=uΣuцоп=150,794=37,7.

Производим разбивку передаточного числа цилиндро-червячного редуктора по ступеням  (см. c.17, таблицу 8):

uБ=uред0,2=37,70,2=2,067.

uТ=uред0,8=37,70,8=18,242.

Примем стандартные значения uБ=2 и uТ=18 согласно рекомендациям (см. c.16).

Уточняем передаточное число цилиндро-червячного редуктора:

uред=uБ⋅uТ=2⋅18=36.

Уточняем передаточное число открытой цилиндрической зубчатой передачи:

uцоп=uΣuред=150,7936=4,19.

### 6.3 Определение частот вращения валов привода

nI=nэд=2880мин−1;nII=nI=2880мин−1;nIII=nIIuБ=28802=1440мин−1;nIV=nIIIuТ=144018=80мин−1;nV=nIVuцоп=804,19=19,1мин−1=nрв=19,1мин−1.

### 6.4 Определение угловых скоростей валов привода

ωI=π⋅nI30=3,14⋅288030=301,44радc;ωII=π⋅nII30=3,14⋅288030=301,44радc;ωIII=π⋅nIII30=3,14⋅144030=150,72радc;ωIV=π⋅nIV30=3,14⋅8030=8,37радc;ωV=π⋅nV30=3,14⋅19,130=2,00радc=ωрв=2,00радc.

### 6.5 Определение мощностей на валах привода

РI=Pэдтр=2077,14Вт;РII=РI⋅ηм=2077,14⋅1,0=2077,14Вт;РIII=РII⋅ηБ=2077,14⋅0,97=2014,83Вт;РIV=РIII⋅ηT=2014,83⋅0,8=1611,87Вт;РV=РIV⋅ηцоп⋅ηпп=1611,87⋅0,94⋅0,99=1500Вт=Ррв=1500Вт.

### 6.6 Определение вращающих моментов на валах привода

TI=PIωI=2077,14301,44=6,89 Н⋅м;

TII=PIIωII=2077,14301,44=6,89 Н⋅м;

TIII=PIIIωIII=2014,83150,72=13,37 Н⋅м;

TIV=PIVωIV=1611,878,37=192,57 Н⋅м;TV=PVωIV=15002,00=750 Н⋅м=Tрв=750 Н⋅м.

Таблица 14 − Результаты кинематического расчета привода

| Валы привода | Величины |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Частота вращения ni, мин-1 | Угловая скорость ωi, рад/с | Мощность Pi, Вт | Вращающий момент Ti, Нм |  |
| I | 2880 | 301,44 | 2077,14 | 6,89 |  |
| II | 2880 | 301,44 | 2077,14 | 6,89 |  |
| III | 1440 | 150,72 | 2014,83 | 13,37 |  |
| IV | 80 | 8,37 | 1611,87 | 192,57 |  |
| V (рв) | 19,1 | 2,00 | 1500 | 750 |  |

# Список использованных источников

- Дунаев П.Ф. Конструирование узлов и деталей машин: Учебное пособие для студентов технических специальностей вузов/ П.Ф.Дунаев, О.П.Леликов.   – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 496 с.

- Иванов М.Н. Детали машин: Учебник для машиностроительных специальностей вузов/М.Н. Иванов, В.А. Финогенов -  М : Высшая школа, 2002. – 408  с.: ил.

- Проектирование механических передач/ Чернавский С.А , Ицкович Г.М., Киселёв В.А. и др. Под общ. ред. С.А.Чернавского – М.: Машиностроение, 1984. – 560 с.

- Кушнаренко В.М., Ковалевский В.П., Чирков Ю.А. Основы проектирования передаточных механизмов: Учебное пособие для высших  учебных  заведений.  – Оренбург: РИК ГОУ ОГУ, 2003. – 251 с.: ил.

- Тарабасов Н.Д., Учаев П.Н. Проектирование деталей и узлов машиностроительных конструкций. – М.: Машиностроение, 1983. – 239 с.

Лицензия № ЛР020716 от 12.11.98.

Формат 60×84116.   Бумага писчая.

Усл. печ. Листов 1,8. Тираж 150. Заказ 147.

ИПК ГОУ ОГУ

460352 г.Оренбург ГСП пр. Победы, 13

Государственное образовательное учреждение

«Оренбургский государственный университет»